修改日志

| 日期 | 修改内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 2019.12.24 | 1.增加多路RF独立设置指令 2.修改继电器设置指令 |  |

命令总表

| 命令类 | 命令 | 命令说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统类命令 | 0x01（或0x6A） | 获取设备版本号 |
|  | 0x02（或0x65） | 启动标签读取 |
|  | 0x03（或0xA8） | 停止标签读取 |
|  | 0x04 | 重新启动设备 |
|  | 0x05 | 恢复出厂默认值 |
|  | 0x06 | 查询读标签状态 |
| 参数类命令 | 0x10 | 设备工作参数设置 |
|  | 0x11 | 读取设备工作参数 |
|  | 0x12（或0xB0） | 控制读卡时蜂鸣器动作 |
|  | 0x13 | 读取蜂鸣器设置 |
|  | 0x14（或0xB1） | 继电器动作设置 |
|  | 0x15 | 读取继电器设置 |
|  | 0x16 | 射频2.4G参数设置 |
|  | 0x17 | 读取射频2.4G参数 |
|  | 0x18 | 设置设备号 |
|  | 0x19 | 查询设备号 |
|  | 0x1A | 设置网络参数 |
|  | 0x1B | 查询网络参数 |
|  | 0x1C | 射频参数逐一设置 |
|  | 0x1D | 读取射频各路参数 |
| WIFI专用命令 | 0x40 | 设置WIFI |
|  | 0x41 | 查询WIFI设置 |
|  | 0x42 | 设置WIFI网络搜索功能 |
|  | 0x43 | 查询WIFI网络搜索功能 |
| 辅助类命令 | 0x30 | 写设备EEPROM内容 |
|  | 0x31 | 读设备EEPROM内容 |
|  | 0x32 | 控制射频载波 |

通信数据格式

命令格式表

| 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | 1字节，上位发送时为0xE0，设备发送时为0xE1 |  |
| 长度 | 长度=命令+设备号+数据+校验 |  |
| 命令 | 1字节，指定设备作相应动作 |  |
| 设备号 | 2字节，当为0时所有设备都响应命令，否则仅设备号相等的设备响应 |  |
| 数据 | 命令参数域，也可以为空 |  |
| 校验 | 1字节，除校验外，数据帧所有字节的和取反后加一 |  |

设备上报标签数据格式表

| 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 帧起始符 | 1字节，固定为0xE1 |  |
| 长度 | 1字节，命令至校验，会随标签控制的值而变 |  |
| 命令 | 1字节，固定为0x02 |  |
| 设备号 | 2字节 |  |
| 标签类型 | 1字节，指明是哪类标签 |  |
| 标签控制 | 1字节，控制标签数据包含的内容。Bit4~0保留为0 |  |
| 天线号 | 1字节。仅当标签控制位7为1时，才存在 |  |
| 读卡RSSI | 1字节。仅当标签控制位6为1时，才存在 |  |
| 报警状态 | 1字节。仅当标签控制位5为1时，才存在 | 详见下表 |
| 标签号 | 2.4G标签为4个字节 |  |
| 校验 | 1字节，除校验外，数据帧所有字节的和取反后加一 |  |

报警状态字节位定义

| 状态字节 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位定义 | 电压 | 温度 | 移动 | 拆除 | 呼叫 |  |  |  |

当相应位为1时，表示发生报警

注：

1.以下指令设备号，上位机发送时，要根据实际设备的值填写，设备返回的值也是因不同设备而不同

2.以下校验值，请按实现数据计算

一类命令详解

- 获取设备版本号

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x01 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 硬件版本 | 软件版本 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x09 | 0x01 | 0x00,0x00 | 0x01,0x00 | 0x01,0x09,0x00 | xx |

硬件版本为2个字节，0x01,0x00表示版本为V1.0

软件版本为3个字节，0x01,0x09,0x00表示为V1.9.0

- 启动标签读取

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x02 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x02 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，不等于0时表示出错，0x00表示成功，之后每当读到标签会自动上报标签数据。上报标签数据时，命令还是0x02，但长度不再是0x05,详见上报标签数据格式表）。

- 停止标签读取

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x03 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示成功，不等于0时表示出错。

- 重新启动设备

部分参数修改后，须重启才生效，此时可用此命令控制设备重启。

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x04 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x04 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示成功，不等于0时表示出错。返回数据后，设备立即重启。

- 恢复出厂默认值

将设备所有设置恢复为默认状态

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x05 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x05 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示成功。

- 查询读标签状态

查询读卡器当前是否处在读卡状态

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x06 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x06 | 0x00,0x00 | xx | xx |

状态为1个字节，0x01表示当前正在读标签，0x00表示当前停止读标签。

二类命令详解

- 设备工作参数设置

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x10 | 0x10 | 0x00,0x00 | 12个字节 | xx |

控制数据定义如下：

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作模式 | 1字节 | 0：命令模式；1：自动模式；2：触发模式 |
| 上报路径 | 1字节 | 0:串口232； 1:串口485； 2：韦根； 3：网口； 4：wifi； 5:2/4G |
| 标签内容 | 1字节 | bit7~bit6,分别对应天线号、RSSI，当对应位为1时，表示上报标签信息包含对应内容。 |
| 标签类型 | 1字节 | 0：所有标签都可读 1：旧空口协议标签（3至4）都可读 2：新空口协议标签（5至32）都可读 3：只读防拆标签 4：只读白卡标签 5：只读 JT-T2410（黑卡） |
| 触发延时 | 1字节 | 当工作在触发模式时，指定触发后读卡维持时间，单位秒 |
| 串口485波特率 | 1字节 | 0~6分别对应2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 |
| 脉冲宽度 | 1字节 | 韦根脉冲宽度，实际为此值*10(微秒) |
| 脉冲周期 | 1字节 | 韦根脉冲周期，实际为此值*100(微秒) |
| 韦根格式 | 1字节 | 0:韦根26；1:韦根34 |
| 保留 | 3字节 | 保留为0 |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x10 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 读取设备工作参数

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x11 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x010 | 0x11 | 0x00,0x00 | 12个字节 | xx |

返回的控制数据定义见0x10指令。

- 控制读卡时蜂鸣器动作

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x05 | 0x12 | 0x00,0x00 | 1字节 | xx |

控制数据为一个字节，位0等于1时，读到卡时蜂鸣器响，为0时不响

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x12 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 读取蜂鸣器设置

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x13 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x13 | 0x00,0x00 | Contr | xx |

控制数据为一个字节，位0等于1时，读到卡时蜂鸣器响，为0时不响

- 继电器动作设置

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x07 | 0x14 | 0x00,0x00 | 3字节 | xx |

控制数据为二个字节，第一个字节定义如下：

位0，为1时继电器一打开，否则关闭。（位4为1时，此位无效）

位1，为1时继电器二打开，否则关闭。（位5为1时，此位无效）

位4，为1时读到卡时继电器一自动打开，否则由位0控制开与关

位5，为1时读到卡时继电器二自动打开，否则由位1控制开与关

第二个字节为继电器一自动打开时的延时时间，单位为秒。

第三个字节为继电器二自动打开时的延时时间，单位为秒。

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x14 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 读取继电器设置

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x15 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x07 | 0x15 | 0x00,0x00 | 3字节 | xx |

控制数据定义见继电器动作设置命令

- 射频2.4G参数设置

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x08 | 0x16 | 0x00,0x00 | 4字节 | xx |

控制数据为4个字节，定义如下

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作频段 | 1字节 | 设置0~125，对应频段2.400G~2.525G |
| 发射功率 | 1字节 | 设置0~7，共8个等级 |
| 衰少系数 | 1字节 | 设置0~31，31为最近距离，0为最远距离 |
| 通道控制 | 1字节 | 位0~2对应3路射频，位为1时使能 |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x16 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 读取射频2.4G参数

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x17 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x08 | 0x17 | 0x00,0x00 | 4字节 | xx |

控制数据定义射频2.4G参数设置

- 设置设备号

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 设置数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x06 | 0x18 | 0x00,0x00 | 2字节 | xx |

设备号为2个字节，此值将作为通信数据帧中的设备号域。

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x18 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 查询设备号

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x05 | 0x19 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x06 | 0x19 | 0x00,0x00 | 2字节 | xx |

- 设置网络参数

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x24 | 0x1A | 0x00,0x00 | 32字节 | xx |

参数数据为32个字节，定义如下

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MAX地址 | 6字节 | 设置物理地址 |
| 本地IP | 4字节 |  |
| 子网掩码 | 4字节 |  |
| 网关 | 4字节 |  |
| DNS | 4字节 |  |
| 自动IP | 1字节 | 位0为1时，使能自动获取IP |
| 连接模式 | 1字节 | 0:TCPServer 1:TCPClient 2:UDP模式 |
| 读卡端口 | 2字节 |  |
| 远程IP | 4字节 |  |
| 远程端口 | 2字节 |  |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x1A | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 查询网络参数

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x1B | 0x00,0x00 | xx |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x24 | 0x1B | 0x00,0x00 | 32字节 | xx |

参数定义同网络参数设置指令

- 射频参数逐一设置

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x0E | 0x1C | 0x00,0x00 | 10字节 | xx |

控制数据为4个字节，定义如下

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通道控制 | 1字节 | 位0~2对应3路射频，位为1时使能 |
| RF1频段 | 1字节 | 设置0~128，对应频段2.400G~2.528G |
| RF1功率 | 1字节 | 设置-40~8dBm |
| RF1系数 | 1字节 | 设置0~31，31为最近距离，0为最远距离 |
| RF2频段 | 1字节 | 设置0~128，对应频段2.400G~2.528G |
| RF2功率 | 1字节 | 设置-40~8dBm |
| RF2系数 | 1字节 | 设置0~31，31为最近距离，0为最远距离 |
| RF3频段 | 1字节 | 设置0~128，对应频段2.400G~2.528G |
| RF3功率 | 1字节 | 设置-40~8dBm |
| RF3系数 | 1字节 | 设置0~31，31为最近距离，0为最远距离 |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x1C | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 读取射频各路参数

上位机发送

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x1D | 0x00,0x00 | xx |

设备返回

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x0E | 0x1D | 0x00,0x00 |  | xx |

参数说明见0x1C指令

三类命令详解

- 写设备EEPROM内容

上位机除了使用二类命令修改各项参数外，还可以用此命令参照EEPROM表来独立设置各个具体参数。

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x07+n | 0x30 | 0x00,0x00 | 3+n字节 | xx |

控制参数定义如下：

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EEPROM个数 | 1字节 | 将要写入数据个数n |
| EEPROM地址 | 2字节 | 16位地址，高8位在前，保持为0 |
| EEPROM内容 | n字节 | 将要写入的内容 |

例1：在0x0012地址写入0xAA，则发送E008200000010012AAxx

例2：在0x0046开始地址写入0xAABB，则发送 E009200000020046AABBxx

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x30 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

- 读设备EEPROM内容

上位机除了使用二类命令读取各项参数外，还可以用此命令参照EEPROM表来独立读取各个具体参数。

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x07 | 0x31 | 0x00,0x00 | 3字节 | xx |

控制参数定义如下：

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EEPROM个数 | 1字节 | 将要读取数据个数n |
| EEPROM地址 | 2字节 | 16位地址，高8位在前，保持为0 |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05+n | 0x31 | 0x00,0x00 | n字节 | xx |

例1：从0x0012地址读取1字节，则发送E007210000010012xx，设备返回E106210000AAxx

例2：从0x0046开始地址，读取3字节，则发送E007210000030046xx，设备返回E108210000AABBCCxx

- 控制射频载波

此命令射频硬件调试，实现应用中一般不会用到

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 控制数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x05 | 0x32 | 0x00,0x00 | 1字节 | xx |

控制数据为一个字节，位0~2对应3路射频。位为1时对应射频将会发送载波，位为0则关载波发送。要停止载波发送，只须将此值设置为0即可

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x32 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功，不等于0时表示出错。

WIFI专用指令

- 设置WIFI连接

上位机发送

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 4+参数 | 0x40 | 0x00,0x00 | 可变字节 | xx |

参数定义

| 数据定义 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SSID长度 | 1字节 | 指定WIFI名的长度 |
| SSID名 | n字节 |  |
| 密码长度 | 1字节 | 指定密码长度 |
| 密码 | n字节 |  |

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x40 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

收到设置WIFI命令后，先返回状态数据为0x00返回帧，成功连接WIFI后返回状态数据为0x81返回帧

- 读取WIFI连接

上位机发送

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x41 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 4+参数 | 0x41 | 0x00,0x00 | 可变字节 | xx |

参数定义见0x40指令

- 关闭WIFI网络搜索功能

上位机发送：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x05 | 0x42 | 0x00,0x00 | 0或1 | xx |

参数说明：0不关闭，1关闭。必须得启设备才生效

关闭WIFI网络搜索功能能提高标签传输速度。

设备返回：

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 状态数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x05 | 0x42 | 0x00,0x00 | 0x00 | xx |

状态为1个字节，0x00表示设置成功， 0x01时表示参数错误，0x02表示WIFI未连接命令不可用。

- 查询WIFI网络搜索功能

上位机发送

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 0x04 | 0x43 | 0x00,0x00 | xx |

设备返回

| 起始符 | 长度 | 命令 | 设备号 | 参数数据 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE1 | 0x5 | 0x43 | 0x00,0x00 |  | xx |

参数说明：0没关闭，1已关闭

EEPROM定义表

| 地址 | 定义 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 工作模式 | 0：命令模式；1：自动模式；2：触发模式 |  |
| 0x11 | 读卡控制 | bit7：读卡时蜂鸣器开关； bit6: 读卡时LED灯开关； |  |
| 0x12 | 标签内容 | bit7~bit6,分别对应天线号、RSSI，当对应位为1时，表示上报标签信息包含对应内容。 |  |
| 0x13 | 标签类型 | 0：所有标签都可读 1：旧空口协议标签（3至4）都可读 2：新空口协议标签（5至32）都可读 3：只读防拆标签 4：只读白卡标签 5：只读 JT-T2410（黑卡） |  |
| 0x14 | 485波特率 | 0~6分别对应2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 |  |
| 0x15 | 韦根脉冲宽度 | 实际为此值*10(微秒) |  |
| 0x16 | 韦根脉冲周期 | 实际为此值*100(微秒) |  |
| 0x17 | 继电器控制 | 详见0x14命令 |  |
| 0x18 | 继电器1延时 | 详见0x14命令 |  |
| 0x19 | 触发延时 | 指定触发后读卡维持时间，单位秒 |  |
| 0x1A | 韦根格式 | 0:韦根26；1:韦根34 |  |
| 0x1B | 标签上报路径 | 0~5分别对应串口232、串口485、韦根、网口、wifi、2/4G |  |
| 0x1C~0x1D | 设备号 |  |  |
| 0x20 | 232波特率 | 0~6分别对应2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 |  |
| 0x24 | 继电器2延时 | 详见0x14命令 |  |
| 0x30 | 自动IP | 位0为1时，使能自动获取IP |  |
| 0x31 | TCP模式 | 0:TCPServer 1:TCPClient 2:UDP模式 |  |
| 0x34~0x37 | 本地IP |  |  |
| 0x38~0x3B | 子网掩码 |  |  |
| 0x3C~0x3F | 网关IP |  |  |
| 0x40~0x43 | DNS |  |  |
| 0x44~0x47 | 目的IP |  |  |
| 0x48~0x49 | 目的端口 |  |  |
| 0x4A~0x4B | 本地端口 |  |  |
| 0x4C~0x51 | MAC地址 |  |  |
| 0x54 | 射频控制 | 位0~2对应3路射频，位为1时使能 | 注1 |
| 0x55 | 射频1频率 | 0~125对应2.400~2.525G |  |
| 0x56 | 射频1功率 | 设置-40~8dBm |  |
| 0x57 | 射频1衰减 | 设置0~31，31为最近距离，0为最远距离 |  |
| 0x58 | 射频2频率 | 同射频1频率 |  |
| 0x59 | 射频2功率 | 同射频1功率 |  |
| 0x5A | 射频2衰减 | 同射频1衰减 |  |
| 0x5B | 射频3频率 | 同射频1频率 |  |
| 0x5C | 射频3功率 | 同射频1功率 |  |
| 0x5D | 射频3衰减 | 同射频1衰减 |  |

注1：此地址高4位设备自动设置，对其写入无效。当标签类型设置为0时，此地址被强制写为0x37