读写器综合演示Demo使用说明

分

离

器

件

版    本：V1.04

编辑时间：2020-10-26

编辑人员：阳志

审核人员：卢乐平

目录

一、	开发包文件指引	4

二、	软件界面说明	4

三、	软件连接	5

1.	串口	5

2.	网口（RJ-45）	6

四、	基本操作	8

1.	读卡	9

2.	数据导出	10

五、	标签操作	10

1.	快写标签	10

2.	读写标签数据	11

3.	锁或解锁标签	12

4.	销毁标签	13

5.	初始化标签	13

6.	标签授权	13

7.	防拆标签读/写（定制功能）	14

六、	读写器参数设置	14

1.	工作模式	15

2.	通信方式	15

3.	天线及功率相关参数	16

七、	其他操作	18

八、	通信参数设置	19

九、	定制	20

十、	语言设置	20

说    明

捷通科技有限公司（以下简称我司）读写器设备作为非通用设备和软件，综合版演示软件集成我司多系列设备演示软件为一体，为使您更加方便的快速的对我司读写器设备进行了解和开发，特编辑本说明。

本说明书对应且仅对应“RFID读写器综合演示版软件 V2.32”软件，适用于我司分离器件系列读写器，使用及阅读本说明书时建议直接资讯我司业务经理或者技术支持工程师，确认读写器是否为分离器件系列。（非分离器件设备请参考doc文件夹下其他两个文件下的操作说明书。）

以下为本操作说明演示取材和演示使用器材说明：

| 系 统 | Windows 7 SP1 64位操作系统 |
| --- | --- |
| 软 件 | RFID读写器综合演示版软件 V2.32 |
| 读写器型号 | 分离器件系列JT-6210桌面发卡器 |
| 读写器固件 | V6.79 |
| 数据连接线 | cp210x芯片USB-USB连接线 |

操作说明文件仅作为演示指引，不做具体设备参数参考，文中列举参数和功能可能与实际产生差异，具体设备参数请参考设备规格书。

- 开发包文件指引

“读写器综合演示DEMO_Java_软件开发包_V2.32”开发包为我司所提供java快速开发SDK综合版，开发包包含我司R2000系列、分离器系列、2.4G系列等多个系列的二次开发SDK。开发包下包含《Demo》、《Doc》、《SDK》、《SourceCode》四个文件夹，分别一一对应——演示软件、开发协议说明及操作说明、库文件、示例代码。

Doc文件夹下面又分为《2.4G》、《Dis（分离器）》、《R2K》三个文件夹，对应我司三大系列产品各自开发资料文档。使用开发包时请明确购买设备所属系列，详情可以咨询业务经理及技术支持工程师。

- 软件界面说明

找到“……\读写器综合演示DEMO_Java_软件开发包_V2.32(20200904)\Demo”文件夹下Hybrid-Reader.exe可执行文件，双击启动该程序可以即可进入《RFID读写器综合演示版软件 V2.32》软件主体基础界面。如下图：

- 标题栏：展示当前软件名称及版本。

- 菜单栏：所有软件功能及参数设置都可以在菜单栏找到对应选项。

- 快捷栏：展示当前选择设备类型所有功能及参数设置按钮，单击可进入子页面。

- 选择设备栏：根据提供的设备型号或者规格书选择对应的设备类型，可以从业务经理及技术支持处获取到具体设备类型，本说明只介绍分离器件设备各项功能。

- 连接状态栏：显示当前在线且被连接的设备，单击选中可对选中设备进行各项操作及设置。

- 版本信息栏：单击读取按钮可以查询当前选中设备的固件版本号。

- 数据展示栏：展示当前选中设备或者是当前连接设备反馈的所有标签数据及相应的输出数据。

- 信息提示栏：显示当前操作执行状态。

- 软件连接

连接前准备：打开DEMO软件前，请检查和确认想要连接的硬件设备是否已经上电，连接并处理待机工作状态。（具体接线方式及接口说明请参考我司设备规格书或设备说明书。）

- 读写器天线已经连接好；

- 与电脑（上位机）的数据连接已经接好（RS232 / RJ45 / RS485等）；

- 设备有正常的稳定电源供电；

- 串口

串口连接之前请确认具体串口号及我司设备串口参数。串口号Windows上查看方式：控制面板——设备管理器——端口（COM和LPT）。如果没有对应的串口，请检查串口驱动或物理连接，我司设备串口仅支持平行串口线；我司设备默认出厂串口参数为波特率9600 / 115200，数据位8，停止位1。

Demo软件连接时请注意，打开之后在选择设备栏选择【分离器】，注意本步骤不可省略，如果选择错误会出现连接失败异常。

当设备与上位机（电脑）的连接为RS232（串口）时，选择设备栏【Serial Port】页，在串口位置下拉框选择上一步查询到的对应com 号，选择默认波特率9600 / 115200，单击【连接】按钮。如果忽略查询串口号步骤，可以单击【更新】按钮自动搜索设备连接串口号。

如图所示，信息提示栏显示连接成功且连接状态栏出现对应串口连接数据表示数据连接成功，此时可以点击版本信息栏【读取】按钮查询设备固件版本号。如果版本号查询失败请重复上述步骤，确认连接正常可以咨询我司技术支持人员。

- 网口（RJ-45）

当设备与电脑（上位机）连接的是RJ45（网口通讯）时，则选择选择设备栏【TCP Client】或【TCP server】页。

单击快捷栏【网络参数】（或者菜单栏选择通信参数设置——网络参数）进入读写网络参数设置页面。左键单击【搜索设备】可以自动搜索本局域网存在的所有我司设备。

如图所示：单击列表所示设备可以在右侧查看当前选中设备RJ45（网口）通讯参数。此时可以对设备RJ45（网口）通讯参数进行修改，修改参数需要符合所在局域网通讯地址协议。

【网络参数】：既读写器网络工作模式，分为客户端（TCP Client）和服务端（TCP server）两种。

【IP模式】：既读写器网卡参数获取方式，分为静态IP（Static）和DHCP获取（Dynamic/动态获取）两种方式。静态IP参数需要用户自行定义，设置完成之后IP地址将不会自动更改。DHCP获取方式读写器自动获取路由对局域网设备的IP分配，根据不同的路由设置可能会所路由设置的变动而变动。

【IP地址】：出厂时会预设IP，但接入局域网不一定符合局域网IP地址定义。局域网IP地址分配请咨询用户网络管理员。

【子网掩码】：网卡地址参数之一，具体参数请咨询用户局域网网络管理员。

【端口】：数据输出通道，只在读写器设备作为【TCP server】时起作用。

【网关】：网卡地址参数之一，具体参数请咨询用户局域网网络管理员。

【目的IP】：既读写器作为【TCP Client】时，服务器端的IP地址。

【目的端口】：读写器作为【TCP Client】时，数据传输到服务器的接收端口。该模式下连接端口需要填写目的端口。

【本机IP】：自动获取本地IP地址。

【设置参数】：将填写的网卡参数和相应数据写入网卡，完成设置。

【完成】：退出网络参数设置页面。

【默认（R2000）】：在网卡参数文本框填入R2000读写器设备出厂默认网口参数，单击【设置参数】可以将默认参数应用于网卡。

【默认（分离器）】：在网卡参数文本框填入分离器读写器设备出厂默认网口参数，单击【设置参数】可以将默认参数应用于网卡。

【默认（2.4G）】：在网卡参数文本框填入2.4G读写器设备出厂默认网口参数，单击【设置参数】可以将默认参数应用于网卡。

单机直连时（使用RJ45标准水晶头双绞线两端连接上位机（电脑）和读写器设备）：请将上位机（电脑）IP地址修改为192.168.1.xxx网段。设置方法：控制面板——网络和共享中心——更改适配器设置——本地连接，右键单击本地连接选择属性，修改IPv4设置。如下图：

参数及IP设置完成后建议验证网络通讯是否通畅，按住win + R键在弹出窗口输入ping 192.168.1.200（设置的读写器IP地址） –t即可。

读写器设备加入局域网（读写器使用标准RJ45水晶头双绞线接入路由器或者交换机加入局域网）：上位机（电脑）启动Demo软件进入网络参数设置界面，点击【搜索设备】。选中左侧列表显示设备，此时对读写器网络参数进行设置。修改读写器【网络模式】、【IP模式】、【IP地址】、【子网掩码】、【端口】、【网关】、【目的IP】、【目的端口】等参数，使参数符合局域网络IPv4地址协议。点击【设置参数】将填写参数写入读写器网卡，具体网卡地址数据含义请咨询网络技术人员或我司技术工程师。

设置完成之后，同样请执行ping命令，对读写器网络进行初步测试。

确认网络之后即可进行连接操作。当读写器网络参数为TCP server模式时，连接方式如下：

【TCP Client】：文本框内填写需要连接的设备的IP地址，单击【更新】按钮可以自动获取局域网内的我司设备IP地址。

【端口】：填写网络参数中的【端口】，不要填写【目的端口】。

【连接】：填写连接参数之后，单击【连接】按钮即可连接到读写器设备端。连接完成之后会在连接状态栏显示当前已经连接且在线的设备IP，信息提示栏显示“设备IP连接成功”，此时点击版本信息栏【读取】按钮可以查询到当前选中设备的固件版本，信息栏显示“读取版本号成功”。如读取失败请返回连接准备，重复上述步骤，确认网络连接正常。

当读写器网络参数为TCP Client模式时，连接如下：

【本机IP】：文本框内为服务器IP，demo连接时既是上位机本机IP地址，单击【更新】按钮可以自动获取本机IP地址填入，多网卡上位机需要点击小三角，进入下拉框选择【网络参数设置】中【目的IP】所在网卡。

【端口】：填写网络参数中的【目的端口】，不要填写【端口】。

【连接】：填写连接参数之后，单击【启动监听】按钮即可开启服务器端口监听。此时会在连接状态栏显示当前已经连接且在线的设备IP，信息提示栏显示“TCP服务启动成功”，此时点击版本信息栏【读取】按钮可以查询到当前选中设备的固件版本，信息栏显示“读取版本号成功”。如读取失败请返回连接准备，重复上述步骤，确认网络连接正常。

注意：

- 当使用网络连接读写器时需要关闭杀毒软件及系统防火墙；

- 是用笔记本等微机连接时，【搜索设备】需要关闭WiFi功能；

- 连接时读写器作为TCP server（服务端）时，上位机（电脑）只能作为TCP Client（客户端）；同理读写器作为TCP Client（客户端）时，上位机只能作为TCP server（服务端）；

- 网络参数页面波特率等串口参数非必要不得修改，修改前必须修改通讯方式中串口参数，修改后须记住对应串口波特率等参数数值。

- WIFI网络连接时参数在WIFI管理页面进行配置，详情参考《捷通科技--读写器WIFI连接操作说明书.doc》文件。

- 基本操作

- 读卡

软件主体基础界面数据展示栏为基础读卡演示界面，有【寻卡一次】、【连续读卡】、【停止】、【清空】四个按钮。

读卡方式分为“寻卡一次”和“连续读卡”两种方式。

寻卡一次：在连接状态栏选中需要操作的读写器设备，左键单击【寻卡一次】按钮即可执行之“寻卡一次”操作。每点击一次【寻卡一次】，Demo软件默认发送一条寻卡命令到读写器，让其对外读卡一次。若读卡成功，则会在【数据展示栏】内显示对应读到的标签的ID号。

连续读卡：在连接状态栏选中需要操作的读写器设备，左键单击【连续读卡】按钮即可执行之“连续读卡”操作。点击一次【连续读卡】按钮Demo软件会发送一条连续读卡命令到读写器，让其持续对外寻卡。若读卡成功，则会在【读卡演示】区内显示对应读到的标签的ID号。直到用户主动点击【停止】按钮，Demo发送停止读卡命令到读写器，让其停止对外寻卡。

如图所示：

界面展示数据和按钮介绍：

【寻卡一次】：每次点击【寻卡一次】，DEMO软件默认发送一条寻卡命令给读写器，让其对外读卡一次。若读卡成功，则会在【数据展示栏】内显示对应读到的标签的ID号。

【连续读卡】：用户点击【连续读卡】，则DEMO软件默认定时发送寻卡命令给读写器，让其连续地对外寻卡。若读卡成功，则会在【寻卡演示】区内显示对应读到的标签的ID号。

【停止】：当需要停止连续打卡时点击一次“停止”按钮。注意：如果设备处于连续读卡状态，需要先停止连续读卡后，才能进行其它的功能操作。

【清空】：当DEMO软件未处于读卡状态，点击该按钮可以清空演示区显示的数据。

【标签数】：被设备读取到的不同ID号的总数即为标签数。

【读取次数】：所有标签ID号被读取到的次数总和，在读卡时将滚动显示。

【升序】和【降序】：对寻到的标签数据进行由大到小或由小到大的排序。

【No】：软件对读取到的标签数据列表的排列序号。

【EPC/TID】：标签（卡）EPC或者TID数据，既标签ID号。

【次数】：单张标签（卡）被识别到的次数总计。

【天线号】：适用于多通道读写器设备，表示本条标签数据当前被几号通道天线所识别到。

【设备编号】：识别到当前条目标签（卡）的设备的设备编号。注：详情见后文设备编号条目。

【串口/IP】：识别到当前条目标签（卡）的设备的具体数据输出地址。

【温度】：测温标签（测温卡）特殊数据，需要配合特种测温标签（测温卡）才有数据输出。

- 数据导出

数据展示栏中展示的所有的数据（即被识别到的所有标签数据）都可以导出成文本文档（TXT）、表格（Excel）、Word文件三种格式。

导出方式：选中菜单栏——文件——导出进入文件导出界面，选择需要导出的文件格式（TXT、Excel、Word），然后选择需要导出到的具体文件路径导出即可。如下图所示。

- 标签操作

- 快写标签

菜单栏单击标签操作——快写标签；或者快捷栏单击【快写】按钮可以进入快写标签界面。

【快写标签】：可对标签的EPC区进行快速改写，将需要写入的数据填入方框内（数据必须是16进制数，且位数为4、8、12、16、20、24位），数据填写完后，将标签放置在读写器正上方的合适区域，然后点击【写入】，若写入成功，【信息提示栏】会显示“写入成功”，若写入失败，界面的左下方会显示“写入失败”，此时可做以下调整及检测：

A、	标签放置的位置或高度进行适当的调整；

B、	标签或读写器是否被加密；

C、	检查读写器与电脑连接数据没有问题；

当写入的数据为有顺序的递增加1，且为16进制数，可在点击【快写】按钮之前，勾选，当快写成功后，方框内的数据会自动加1。

【读取】：读写器发送指定EPC区读标签命令到读写器设备，读写器搜索并识别区域内可识别标签，返回该标签的EPC区域数据。

【清空】：对输入方框内的数据需要重新编写的时候，可以点击【清空】按钮清空数据。

- 读写标签数据

菜单栏单击标签操作——读/写标签数据；或者快捷栏单击【读/写】按钮可以进入标签读/写界面。

标签读写的功能操作，主要是对标签各个区域内的数据进行读取或写入(其中TID区只能读取，不能写入)。

【Reserve (保留区)】：地址：0-3；地址：0-1存储32bit杀死密码(kill密码或销毁密码)，默认为：00 00 00 00； 2-3存储32bit访问密码(Access)，默认为：00 00 00 00。当本区域没有被访问加密或者杀死加密的时候，区域内的数据可以进行随意改写。

【EPC (EPC区)】：地址：2-7；存储96bit ID号，也就是平常我们设备默认读取出来的数据所存储的区域。当本区域没有被访问加密或者杀死加密的时候，区域内的数据可以进行按需改写。

【TID (TID区)】：地址：0-5；存储96bit全球唯一且不可改写的ID号。

【User (用户区)】：地址：0-31；存储512bit的数据。默认每个地址都为：00 00, 当本区域没有被访问加密或者杀死加密的时候，区域内的数据可以进行随意改写。

以上各区域说明，均以Alien H3这款比较常用的标签芯片作为范例。不同的芯片，对应的区域数据和实际作用可能会有所不同。

1、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)

2、	在【操作区域】按钮的下拉菜单中选取所要进行读取或写入的区域 (以EPC区为例)

下拉菜单确认选取EPC。

3、	在开始地址选择合适的起始地址，初设为：2（EPC默认2、user区和保留区默认为0）。

4、	在长度上选择需要读取或写入的数据长度，初设为：6（单位为“字”，即数据长度为24位，共计96bit。）

5、	即现在是对EPC区起始位置为：2，长度为：6的数据进行读取或写入。若只是进行读取则只需按【读取】；当读取成功后，数据显示栏会出现对应的数据。并在【信息提示栏】显示：“标签读取成功”。

相反，若读取失败，则数据框没有任何数据显示，在【信息提示栏】显示“标签读取失败”

此时，应该再次检查标签的好坏、放置和设备、天线、数据线的连接是否完好。

若需要对EPC区起始位置为：2，长度为：6的数据，进行写入的时候。需要在数据栏里填入与长度设置一样长的数据。

当写入成功后，【信息提示栏】显示“写入成功”。为确保已经成功写入所需数据，此时可以点击【清空】，再点击【读取】，读取成功后，再核实数据框显示的数据是否就是需要写入的数据。核实无误后，则证明写入成功。相反，若写入失败，【信息提示栏】显示“写入失败”。

当写入的数据为有顺序的递增加1，且为16进制数，可在点击【写入】按钮之前，勾选，当快写成功后，方框内的数据会自动加1。

【连续读取】：读写器会反复对读写器发送指定区域读标签命令，当读取到标签数据会在数据框标注序列号并显示，失败不会有任何提示。

【访问密码】：当保留区密码改变之后，写入数据需要更改访问密码为用户指定密码才能正常写入数据。默认为：00 00 00 00

注：当对应需要操作的区域被访问加密了以后，在进行写入时，需要输入访问密码才能进行写入；当对应需要操作的区域被杀死加密了以后，就不能进行写入。

写入非标准12字节数据时，注意修改PC码，详情请参考ISO18000-6C协议。（或咨询我司对接业务经理、技术支持工程师）

- 锁或解锁标签

菜单栏单击标签操作——锁或解锁标签；或者快捷栏单击【锁/解锁】按钮可以进入标签锁定和解锁界面。

【锁】：锁定就是对于EPC区、User区进行写入加密；对Reserve(保留区)、kill(灭活区)进行写入和读取加密。密码存放在：Reserve(保留区),地址：2-3的Access区内，一般默认为：00 00 00 00。

举例说明【锁定】的操作步骤：

1、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)

2、	在【操作区域】下拉框选取需要进行锁卡的区域，初设为：user区

3、	在【访问密码】中输入密码，密码存放在Reserve(保留区)中地址：2-3的Access区中，若没有进行改写，一般默认为：00 00 00 00 。(本次举例，已将密码改写为：00 00 00 03)

4、	最后点击【锁】，锁卡成功后，【信息提示栏】显示“标签锁定成功”。

为验证已经成功锁定，可在【标签读写】区，进行验证，步骤如下：

1、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)

2、	按下图所示，选取号操作区域并设置好起始位置和长度。

3、	点击【读取】，读取成功后，数据显示在数据框里。然后对数据稍微改动，初设为：E2 00 55 66，再点击【写入】，可试多次点击，【信息提示栏】，也只显示：“标签写入失败”。

4、	当需要对EPC区域进行写入其他数据时，需要先解锁EPC区。

注意：EPC区和User区锁定后，在解锁的情况下，不能被写入，但可以被读取；

Reserve(保留区){kill区+Access区}锁定后，在不输入访问密码的情况下，不能被读取和写入。

【解锁】，对于已经被锁卡的区域进行解锁。

- 销毁标签

菜单栏单击标签操作——销毁标签；或者快捷栏单击【销毁】按钮可以进入销毁标签界面。

【销毁标签】：销毁密码存在Reserve(保留区),地址：0-1的Kill区内，默认为：00 00 00 00。在【销毁密码】后的文本框内填入对应密码数据，单击【销毁标签】按钮即可销毁标签。

注：

1、【销毁标签】动作不可逆，请谨慎操作！

2、【销毁标签】时标签摆放和位置参考【读/写标签】内容。

- 初始化标签

菜单栏单击标签操作——初始化标签；或者快捷栏单击【初始化】按钮可以进入标签初始化界面。

【初始化标签】：对于PC（协议控制码）不同的标签，进行统一初始化设置。将PC码重置为30 00

- 标签授权

菜单栏单击标签操作——标签授权；或者快捷栏单击【授权】按钮可以进入标签授权界面。

【标签授权】是较为快捷简单的让标签受到权限保护。通过加密授权到指定标签，筛选一些非法或没被授权的标签信息。授权标签操作步骤如下：

1、	在【原授权密码】输入框：输入FFFF  (首次默认为：FFFF，且大小写形式不影响)；

2、	在【新授权密码】输入一个不同于FFFF的四位16进制数；

3、	点击【修改授权码】，修改成功修改成功【信息提示栏】会显示修改授权码成功；

以上步骤是对读写器进行一个秘密设置，设置好后，若不进行对任何标签进行加密授权，则所有的标签都不会被该读写器读取到标签信息。

4、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)，点击【标签授权】，授权成功后，会显示：授权成功，否则会显示授权失败，则需重新调整标签位置及高度，再次授权。

5、	授权成功后的标签，可返回【基本操作】区，进行【连续读卡】测试，目的是为了是否授权成功，以及验证没授权的标签的确不会被读取。

6、	当二次或以上需要对授权密码进行改动时，则需要按照以上第一步的步骤，重新操作，只是需要注意在输入【原授权码】时，则为最后一次修改过的密码，而非：FFFF。

注：

- 标签授权系统仅能筛选部分标签，无法实现彻底隔绝非法标签。

- 标签授权系统对标签进行授权之后，我司未修改成统一授权码的读写器设备无法识别该标签。

- 标签授权系统仅对【寻卡一次】、【连续读卡】命令有效，指定区域读标签命令依旧可以识别。

- 防拆标签读/写（定制功能）

菜单栏单击标签操作——防拆标签读/写；或者快捷栏单击【防拆标签读/写】按钮可以进入防拆标签读/写界面。

【防拆标签读/写】：该功能主要参与特种防拆标签读写，非标准读写功能。功能用发请参照对应标签的标签协议。

- 读写器参数设置

【读写器参数设置】在菜单栏左起第三个，该菜单拦下包括：【工作模式】、【通讯方式】、【天线设置】、【功率】、【频率设置】、【读卡模式】、【设备编号】等选项。

用户对读写器设备进行的所有参数设置全部写入到主板flash里面，断电重启不会刷新参数。

- 工作模式

菜单栏读写器参数设置——工作模式；或者快捷栏单击【工作模式】按钮可以进入工作模式界面。

我司所有读写器设备均具备以下三种工作模式：主从模式、定时模式、触发模式。一般默认出厂设置为：【定是模式】，定时时间为：20*10ms。如图所示。

【主从模式】：在这种工作方式下，读写器在上位机（电脑）或其它控制器的控制下工作。读写器与控制机之间可通过RS232、RS485或以太网接口中的一种进行通信。这种工作方式支持二次开发包所提供的全部功能。

【定时模式】：读写器以一定的周期（可配置）自动读卡，读到的数据通过指定的通信口输出。该方式对标签的操作为只读。在【定时间隔】输入读写器读取标签的频率2-200之间，一般默认为：20*10ms，也就是每200ms寻卡一次。当设置好所需参数时，点击【设置】，设置成功后，会有提示信息。为验证设置成功，可选定另外一种工作模式后，再点击【读取】，看是否显示为自己所需设定的工作模式，若不是，则重新再设置一次。

【触发模式】：该模式须外接红外、光电闸或者类似的通断开关外设，当触发输入端口上输入高电平时，读写器开始周期性的读卡，一段时间后自动关闭。在【延时关闭】，输入延时时间。再设置【触发开关】，正常工作为：高电平触发，若需要关闭则为：触发关。当设置好所需参数时，点击【设置】，设置成功后，会显示：工作模式参数设置成功。，为验证设置成功，可选定另外一种工作模式后，再点击【读取】，看是否显示为自己所需设定的工作模式，若不是，则重新再设置一次。

【相邻判别】：当设置了相邻别的时间（1-200可设）后，该时间内，相同的标签号，不管被读取到多少次，也只往电脑(上位机)上传一次。

注：具体接线端子线序或者针脚定义请参考对应读写设备规格说明书。

- 通信方式

菜单栏读写器参数设置——通讯方式；或者快捷栏单击【通讯方式】按钮可以进通信方式界面。

我司标准分离器读写器通讯方式一般为：串口（RS232）、RS485/RJ45、韦根（Wiegand）等。

【串口】RS232：上位机（电脑）上的通用通讯接口之一，由电子工业协会（Electronic Industries Association，EIA）制定的异步传输标准接口。以9个引脚（DB-9）的型态出现，一般个人计算机上会有称为 COM1，默认波特率为：9600。理论数据传输距离：10m。

【RS485】： RS-485的电气特性：采用差分信号负逻辑，逻辑“1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示；逻辑“0”以两线间的电压差为+(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了，就不易损坏接口电路的芯片， 且该电平与TTL电平兼容，可方便与TTL电路连接。默认波特率为：9600，理论数据传输距离：400m。

【RJ45】：RJ45型网线插头又称水晶头，共有八芯做成，广泛应用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备间网线（称作五类线或双绞线）的连接。默认波特率为：9600，理论数据传输长度：80m

【韦根】（Wiegand）：韦根协议是国际上统一的标准，是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议。它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。 它有很多格式，标准的26-bit 应该是最常用的格式。理论数据传输距离：30m

【读取】：获取当前连接读写器通信方式参数，读取成功信息提示栏会显示读取通信方式成功。

【默认】：将参数重置为出厂默认参数，单击【设置】按钮将参数写入读写器。

注：如通信方式和实际接线不符，会造成读卡器在读卡但是没有数据输出的情况，此时连接读写器，修改一下通信方式即可。

- 天线及功率相关参数

菜单栏读写器参数设置——天线设置、功率、频率设置、读卡模式、设备编号；或者快捷栏单击【天线】、【功率】、【频率】、【读卡模式】、【设备编号】按钮可以进各自配置界面。

- 天线参数设置：

该功能主要针对我司多通道读写器（既一个主机输出多路天线），进入界面可以看到天线通道多选框，按需进行配置即可。

多通道天线工作方式为轮询方式，同一时间有且仅有一个天线在工作，单个天线工作的时长既上文中【时间间隔】的本质意义。选择天线通道时需要根据实际接线来进行配置。

【读取】：读取设备当前天线配置，验证端口配置是否正确。

【设置】：将用户选择的天线端口号写入读写器设备。

注：我司分离器件读写器目前基本为单通道，设置时选择【天线1】即可。

- 功率设置：

【功率】直接影响到读写器的读取距离、效果、范围等状态，大部分读写器的输出功率为：150，部分专用于写卡的读写器的功率会略有不同。本DEMO软件的功率输入范围是1-150。

【读取】：读取设备当前功率参数，并展示在文本框。

【设置】：将用户当前设置的天线功率数值写入主板。

- 频率设置：

【频率】：频率是读写器天线对外发射信号波的频率，不同国家和地区有不同的频段区间。例如：美洲标准（902.00-928.00MHz）、欧洲标准（866.00-867.50MHz）等。我司标准读写器设备目前支持美标及欧标两种标准。

频率设置有【跳频】和【定频】这两种：

【跳频】：设置该模式后，读写器在发送读取标签信号的时候，有序地在多个频点上循环跳动；

【定频】：设置该模式后，读写器在发送读取标签信号的时候，只在设定的单个频点上发送信号。

【频率区域】：选择频率标准，参数一般默认为美标，未经许可不可随意修改。

【频率模式】：选择“跳频/定频”两种不同的频率运行模式。

【默认】：将频率重置为我司默认标准配置，需要点击【设置】才能将数据写入读写器。

【清空】：清空所有频率设置，同样需要点击【设置】才能将参数写入设备。

【读取】：读取设备当前频率参数。

【设置】：将当前参数写入读写器设备。

注：频率配置不建议在没有指导情况下进行更改，容易造成读卡效果不理想。

- 读卡模式设置：

【读卡模式】：读卡方式有：EPC单标签和EPC多标签这两种。

单标签：设置该模式后，让读写器对于单个标签的读取效果达到最佳。

多标签：设置该模式后，让读写器对于多个标签的读取效果达到最佳(一般在5个标签以内)

- 设备编号设置：

【设备号】：每台读写器都会有对应的设备号，一般出厂默认设置为：0。设置不同的设备号。方便于对不同设备的数据上传进行区分。设备号为16进制数据0x00-0xFF可配置。

- 其他操作

蜂鸣器声音：“菜单栏其他操作——蜂鸣器声音”或者快捷栏【声音】按钮可以进入蜂鸣器界面。【关闭】直接关闭蜂鸣器声音；【连续beep】设置蜂鸣器读到标签便会响一声；【只响一次】设置蜂鸣器接收到命令后响一声。

【读取】：读取当前设置参数。

【设置】：将当前参数写入读写器设备。

继电器控制（定制）：“菜单栏其他操作——继电器控制”或者快捷栏【继电器】按钮可以进入继电器控制界面。当设备带有继电器信号输出时，且不受读卡器内部软件控制时（一般默认出厂继电器信号的读写器，当读写器读到标签后，继电器会自动吸合），可进行对继电器状态进行控制。

【主动】和【被动】设置选项配合“关闭时间”选取，然后点击【设置】按钮进行相关功能设置；

注：具体设备线序和pin脚定义请参照我司设备规格书。

读写区域：“菜单栏其他操作——读/写区域”或者快捷栏【读/写区域】按钮可以进入读/写区域设置界面。设置【寻卡一次】和【连续寻卡】读取标签区域，在读/写区域下拉框选择EPC或TID，点击【设置】按钮将数据写入读写器设备。

输出口格式：“菜单栏其他操作——输出口格式”或者快捷栏【输出格式】按钮可以进入输出格式设置界面。控制读写器标签数据输出格式和标准，根据读写器设备类型分为【仅限双USB设备】和【非双USB设备】两栏。

【仅限双USB设备】：本栏专门针对度我司JT-6210桌面发卡器，下拉框中选择需要输出的数据格式和标准，点击【设置】写入读写器设备。设置成功【信息提示栏】会显示“USB输出格式设置成功”。将下拉框选取另一输出格式，点击【读取】可以验证设置参数是否成功。

【非双USB设备】：根据IOS18000-6C协议，标签EPC数据长度可以进行扩容，该参数可以保准非标准标签数据正确识别。在下拉框选择【非标准长度】或者【12字节】，点击【设置】可以将参数写入读写器设备，点击【读取】获取设备当前参数。

注：

- 双USB设备具体下拉框参数含义请参考6210读写器设备规格书；

- 非标标签和标准标签读取数据存在解析异常，设置之后如果读取数据出现异常请恢复默认设置。

- 通信参数设置

“菜单栏通信参数设置——网络参数设置”或者快捷栏【网络参数】按钮可以进入网络参数设置界面。

详情参考第三条——软件连接的第二条网口。

- 定制

定制功能选项数据根据标签协议的不同会有不同变化，请参考对应标签协议。

- 语言设置

菜单栏选择语言设置，可以切换软件中英文版本。同时开发包Demo文件夹下，使用文本文档（TXT）打开Config.ini文件。将参数tagType = 0修改为tagType = 1，也可以修改软件语言。

注意：切换后【信息提示栏】会显示“Please close reopen”，此时请关闭Demo软件，重新启动，软件将进入英文界面。