读写器综合演示Demo R2000系列

使

用

说

明

版    本：V1.03

编辑时间：2020-10-26

编辑人员：阳志

审核人员：卢乐平

目录

一、	开发包文件指引	4

二、	软件界面说明	4

三、	软件连接	5

1.	串口	5

2.	网口（RJ-45）	6

四、	基本操作	10

1.	读卡	10

2.	数据导出	11

五、	标签操作	12

1.	读写标签数据	12

2.	锁或解锁标签	13

3.	销毁标签	14

六、	读写器参数设置	14

1.	工作模式	14

2.	天线参数设置	15

3.	频率设置：	16

4.	设备编号设置：	17

七、	其他操作	17

八、	通信参数设置	19

九、	语言设置	19

说    明

捷通科技有限公司（以下简称我司）读写器设备作为非通用设备和软件，综合版演示软件集成我司多系列设备演示软件为一体，为使您更加方便的快速的对我司读写器设备进行了解和开发，特编辑本说明。

本说明书对应且仅对应“RFID读写器综合演示版软件 V2.32”软件，适用于我司R2000件系列读写器，使用及阅读本说明书时建议咨询我司业务经理或者技术支持工程师，确认读写器是否为R2000系列。（非R2000设备请参考doc文件夹下其他两个文件下的操作说明书。）

以下为本操作说明演示取材和演示使用器材说明：

| 系 统 | Windows 7 SP1 64位操作系统 |
| --- | --- |
| 软 件 | RFID读写器综合演示版软件 V2.32 |
| 读写器型号 | R2000系列JT-932多通道读写器 |
| 读写器固件 | J6.5/V1118-32 |
| 数据连接线 | RJ-45标准水晶头双绞线 |

操作说明文件仅作为演示指引，不做具体设备参数参考，文中列举参数和功能可能与实际产生差异，具体设备参数请参考设备规格书。

- 开发包文件指引

“读写器综合演示DEMO_Java_软件开发包_V2.32”开发包为我司所提供java快速开发SDK综合版，开发包包含我司R2000系列、分离器系列、2.4G系列等多个系列的二次开发SDK。开发包下包含《Demo》、《Doc》、《SDK》、《SourceCode》四个文件夹，分别一一对应——演示软件、开发协议说明及操作说明、库文件、示例代码。

Doc文件夹下面又分为《2.4G》、《Dis（分离器）》、《R2K》三个文件夹，对应我司三大系列产品各自开发资料文档。使用开发包时请明确购买设备所属系列，详情可以咨询业务经理及技术支持工程师。本说明为《R2K》文件夹下说明书。

- 软件界面说明

找到“……\读写器综合演示DEMO_Java_软件开发包_V2.32(20200904)\Demo”文件夹下Hybrid-Reader.exe可执行文件，双击启动该程序可以即可进入《RFID读写器综合演示版软件 V2.32》软件主体基础界面。如下图：

- 标题栏：展示当前软件名称及版本。

- 菜单栏：所有软件功能及参数设置都可以在菜单栏找到对应选项。

- 快捷栏：展示当前选择设备类型所有功能及参数设置按钮，单击可进入子页面。

- 选择设备栏：根据提供的设备型号或者规格书选择对应的设备类型，可以从业务经理及技术支持处获取到具体设备类型，本说明只介绍R2K设备各项功能。

- 连接状态栏：显示当前在线且被连接的设备，单击选中可对选中设备进行各项操作及设置。

- 版本信息栏：单击读取按钮可以查询当前选中设备的固件版本号。

- 数据展示栏：展示当前选中设备或者是当前连接设备反馈的所有标签数据及相应的输出数据。

- 信息提示栏：显示当前操作执行状态。

- 软件连接

连接前准备：打开DEMO软件前，请检查和确认想要连接的硬件设备是否已经上电，连接并处理待机工作状态。（具体接线方式及接口说明请参考我司设备规格书或设备说明书。）

- 读写器天线已经连接好；

- 与电脑（上位机）的数据连接已经接好（RS232 / RJ45等，R2000读写器由于数据传输量大，暂不支持RS485传输）；

- 设备有正常的稳定电源供电；

- 串口

串口连接之前请确认具体串口号及我司设备串口参数。串口号Windows上查看方式：控制面板——设备管理器——端口（COM和LPT）。如果没有发现对应的串口，请检查串口驱动或者是物理连接，我司设备串口仅支持平行串口线；设备默认出厂串口参数为波特率115200/230400，数据位8，停止位1。

Demo软件连接时请注意，打开之后在选择设备栏选择【R2000】，注意本步骤不可省略，如果选择错误会出现连接失败异常。

当设备与和上位机（电脑）的连接为RS232（串口）时，选择设备栏【Serial Port】页，在串口位置下拉框选择上一步查询到的对应com号，选择默认波特率115200/230400，单击【连接】按钮。如果忽略查询串口号步骤，可以单击【更新】按钮自动搜索设备连接串口号。

如图所示，信息提示栏显示连接成功且连接状态栏出现对应串口连接数据表示数据连接成功，此时可以点击版本信息栏【读取】按钮查询设备固件版本号。如果版本号查询失败请重复上述步骤，确认连接正常可以咨询我司技术支持人员。

- 网口（RJ-45）

当设备与电脑（上位机）连接的是RJ45（网口通讯）时，则选择选择设备栏【TCP Client】或【TCP server】页。

单击快捷栏【网络参数】（或者菜单栏选择通信参数设置——网络参数）进入网络参数设置页面。左键单击【搜索设备】可以自动搜索本局域网存在的所有我司设备。

如图所示：单击列表所示设备可以在右侧查看当前选中设备RJ45（网口）通讯参数。此时可以对设备RJ45（网口）通讯参数进行修改，修改参数需要符合所在局域网通讯地址协议。

【网络参数】：既读写器网络工作模式，分为客户端（TCP Client）和服务端（TCP server）两种。

【IP模式】：既读写器网卡参数获取方式，分为静态IP（Static）和DHCP获取（Dynamic/动态获取）两种方式。静态IP参数需要用户自行定义，设置完成之后IP地址将不会自动更改。DHCP获取方式读写器自动获取路由对局域网设备的IP分配，根据不同的路由设置可能会所路由设置的变动而变动。

【IP地址】：出厂时会预设IP，但接入局域网不一定符合局域网IP地址定义。局域网IP地址分配请咨询用户网络管理员。

【子网掩码】：网卡地址参数之一，具体参数请咨询用户局域网网络管理员。

【端口】：数据输出通道，只在读写器设备作为【TCP server】时起作用。

【网关】：网卡地址参数之一，具体参数请咨询用户局域网网络管理员。

【目的IP】：既读写器作为【TCP Client】时，服务器端的IP地址。

【目的端口】：读写器作为【TCP Client】是，数据传输到服务器的接收端口。该模式下连接端口需要填写目的端口。

【本机IP】：自动获取本地IP地址。

【设置参数】：将填写的网卡参数和相应数据写入网卡，完成设置。

【完成】：退出网络参数设置页面。

【默认（R2000）】：在网卡参数文本框填入R2000读写器设备出厂默认网口参数，单击【设置参数】可以将默认参数应用于网卡。

【默认（分离器）】：在网卡参数文本框填入分离器读写器设备出厂默认网口参数，单击【设置参数】可以将默认参数应用于网卡。

【默认（2.4G）】：在网卡参数文本框填入2.4G读写器设备出厂默认网口参数，单击【设置参数】可以将默认参数应用于网卡。

单机直连时（使用RJ45标准水晶头双绞线两端连接上位机（电脑）和读写器设备）：请将上位机（电脑）IP地址修改为192.168.1.xxx网段。设置方法：控制面板——网络和共享中心——更改适配器设置——本地连接，右键单击本地连接选择属性，修改IPv4设置。如下图：

参数及IP设置完成后建议验证网络通讯是否通畅，按住win + R键在弹出窗口输入ping 192.168.1.200（设置的读写器IP地址） –t即可。

读写器设备加入局域网（读写器使用标准RJ45水晶头双绞线接入路由器或者交换机加入局域网）：上位机（电脑）启动Demo软件进入网络参数设置界面，点击【搜索设备】。选中左侧列表显示设备，此时对读写器网络参数进行设置。修改读写器【网络模式】、【IP模式】、【IP地址】、【子网掩码】、【端口】、【网关】、【目的IP】、【目的端口】等参数，使参数符合局域网络IPv4地址协议。点击【设置参数】将填写参数写入读写器网卡，具体网卡地址数据含义请咨询网络技术人员或我司技术工程师。

设置完成之后，同样请执行ping命令，对读写器网络进行初步测试。

确认网络之后即可进行连接操作。当读写器网络参数为TCP server模式时，连接方式如下：

【TCP Client】：文本框内填写需要连接的设备的IP地址，单击【更新】按钮可以自动获取局域网内的我司设备IP地址。

【端口】：填写网络参数中的【端口】，不要填写【目的端口】。

【连接】：填写连接参数之后，单击【连接】按钮即可连接到读写器设备端。连接完成之后会在连接状态栏显示当前已经连接且在线的设备IP，信息提示栏显示“设备IP连接成功”，此时点击版本信息栏【读取】按钮可以查询到当前选中设备的固件版本，信息栏显示“读取版本号成功”。如读取失败请返回连接准备，重复上述步骤，确认网络连接正常。

当读写器网络参数为TCP Client模式时，连接如下：

【本机IP】：文本框内为服务器IP，demo连接时既是上位机本机IP地址，单击【更新】按钮可以自动获取本机IP地址填入，多网卡上位机需要点击小三角，进入下拉框选择【网络参数设置】中【目的IP】所在网卡。

【端口】：填写网络参数中的【目的端口】，不要填写【端口】。

【连接】：填写连接参数之后，单击【启动监听】按钮即可开启服务器端口监听。此时会在连接状态栏显示当前已经连接且在线的设备IP，信息提示栏显示“TCP服务启动成功”，此时点击版本信息栏【读取】按钮可以查询到当前选中设备的固件版本，信息栏显示“读取版本号成功”。如读取失败请返回连接准备，重复上述步骤，确认网络连接正常。

注意：

- 当使用网络连接读写器时需要关闭杀毒软件及系统防火墙；

- 是用笔记本等微机连接时，【搜索设备】需要关闭WiFi功能；

- 连接时读写器作为TCP server（服务端）时，上位机（电脑）只能作为TCP Client（客户端）；同理读写器作为TCP Client（客户端）时，上位机只能作为TCP server（服务端）；

- 网络参数页面波特率等串口参数非必要不得修改，修改前必须修改通讯方式中串口参数，修改后须记住对应串口波特率等参数数值。

- WIFI网络连接时参数在WIFI管理页面进行配置，详情参考《捷通科技--读写器WIFI连接操作说明书.doc》文件。

- 基本操作

- 读卡

软件主体基础界面数据展示栏为基础读卡演示界面，有【寻卡一次】、【连续读卡】、【停止】、【清空】四个按钮。

读卡方式分为“寻卡一次”和“连续读卡”两种方式。

寻卡一次：在连接状态栏选中需要操作的读写器设备，左键单击【寻卡一次】按钮即可执行之“寻卡一次”操作。每点击一次【寻卡一次】，Demo软件默认发送一条寻卡命令到读写器，让其对外读卡一次。若读卡成功，则会在【数据展示栏】内显示对应读到的标签的ID号。

连续读卡：在连接状态栏选中需要操作的读写器设备，左键单击【连续读卡】按钮即可执行之“连续读卡”操作。点击一次【连续读卡】按钮Demo软件会发送一条连续读卡命令到读写器，让其持续对外寻卡。若读卡成功，则会在数据展示栏内显示对应读到的标签的ID号。直到用户主动点击【停止】按钮，Demo发送停止读卡命令到读写器，让其停止对外寻卡。

如图所示：

界面展示数据和按钮介绍：

【寻卡一次】：在数据展示栏选取【寻卡一次】，每次点击【寻卡一次】，DEMO软件默认发送一条寻卡命令给读写器，让其对外读卡一次。若读卡成功，则会在【寻卡演示】区内显示对应读到的标签的ID号。

【连续读卡】：点击【连续读卡】，则DEMO软件默认定时发送寻卡命令给读写器，让其连续地对外寻卡。若读卡成功，则会在【寻卡演示】区内显示对应读到的标签的ID号。

【停止】：当需要停止连续打卡时点击一次“停止”按钮。注意：如果设备处于连续读卡状态，需要先停止连续读卡后，才能进行其它的功能操作。

【清空】：当DEMO软件未处于读卡状态，点击该按钮可以清空演示区显示的数据。

【标签数量】：被设备读取到的不同ID号的总数即为标签数。

【读取次数】：所有标签ID号被读取到的次数总和，在读卡时将滚动显示。

【升序】和【降序】：对寻到的标签数据进行由大到小或由小到大的排序。

【No】：软件对读取到的标签数据列表的排列序号。

【EPC】：标签（卡）EPC或者TID数据，既标签ID号。

【次数】：单张标签（卡）被识别到的次数总计。

【天线号】：适用于多通道读写器设备，表示本条标签数据当前被几号通道天线所识别到，需要在【寻卡数据输出格式】里勾选该选项才会显示。

【RSSI】:rssi天线检测值，需要在【寻卡数据输出格式】里勾选该选项才会显示。

【方向】：当前触发的红外或者光电开关的端口号，需要外接光电开关等设备，且需在【寻卡数据输出格式】里勾选通道门进出方向。

【设备编号】：识别到当前条目标签（卡）的设备编号，需要在【寻卡数据输出格式】里勾选该选项才会显示。注：详情见后文设备编号条目。

【串口/IP】：识别到当前条目标签（卡）的设备的具体数据输出地址。

【时间】：当前标签数据在本机本接收时的本机时间。

- 数据导出

数据展示栏中展示的所有的数据（即被识别到的所有标签数据）都可以导出成文本文档（TXT）、表格（Excel）、Word文件三种格式。

导出方式：选中菜单栏——文件——导出进入文件导出界面，选择需要导出的文件格式（TXT、Excel、Word），然后选择需要导出到的具体文件路径导出即可。如下图所示。

- 标签操作

- 读写标签数据

菜单栏单击标签操作——读/写标签数据；或者快捷栏单击【读/写】按钮可以进入标签读/写界面。

标签读写的功能操作，主要是对标签各个区域内的数据进行读取或写入(其中TID区只能读取，不能写入)。

【Reserve (保留区)】：地址：0-3；地址：0-1存储32bit杀死密码(kill密码或销毁密码)，默认为：00 00 00 00； 2-3存储32bit访问密码(Access)，默认为：00 00 00 00。当本区域没有被访问加密或者杀死加密的时候，区域内的数据可以进行随意改写。

【EPC (EPC区)】：地址：2-7；存储96bit ID号，也就是平常我们设备默认读取出来的数据所存储的区域。当本区域没有被访问加密或者杀死加密的时候，区域内的数据可以进行按需改写。

【TID (TID区)】：地址：0-5；存储96bit全球唯一且不可改写的ID号。

【User (用户区)】：地址：0-31；存储512bit的数据。默认每个地址都为：00 00, 当本区域没有被访问加密或者杀死加密的时候，区域内的数据可以进行随意改写。

以上各区域说明，均以Alien H3这款比较常用的标签芯片作为范例。不同的芯片，对应的区域数据和实际作用可能会有所不同。

1、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)

2、	在【操作区域】按钮的下拉菜单中选取所要进行读取或写入的区域 (以EPC区为例)

下拉菜单确认选取EPC。

3、	在开始地址选择合适的起始地址，初设为：2（EPC默认2、user区和保留区默认为0）。

4、	在长度上选择需要读取或写入的数据长度，初设为：6（单位为“字”，即数据长度为24位，共计96bit。）

5、	即现在是对EPC区起始位置为：2，长度为：6的数据进行读取或写入。若只是进行读取则只需按【读取】；当读取成功后，数据显示栏会出现对应的数据。并在【信息提示栏】显示：读取成功。

相反，若读取失败，则数据框没有任何数据显示，在【信息提示栏】显示“读取失败”

此时，应该再次检查标签的好坏、放置和设备、天线、数据线的连接是否完好。

若需要对EPC区起始位置为：2，长度为：6的数据，进行写入的时候。需要在数据栏里填入与长度设置一样长的数据。

当写入成功后，【信息提示栏】显示“写入成功”。为确保已经成功写入所需数据，此时可以点击【清空】，再点击【读取】，读取成功后，再核实数据框显示的数据是否就是需要写入的数据。核实无误后，则证明写入成功。相反，若写入失败，【信息提示栏】显示“写入失败”。

当写入的数据为有顺序的递增加1，且为16进制数，可在点击【写入】按钮之前，勾选，当快写成功后，方框内的数据会自动加1。

【连续读取】：读写器会反复对读写器发送指定区域读标签命令，当读取到标签数据会在数据框标注序列号并显示，失败不会有任何提示。

【访问密码】：当保留区密码改变之后，写入数据需要更改访问密码为用户指定密码才能正常写入数据。默认为：00 00 00 00

注1：当对应需要操作的区域被访问加密了以后，在进行写入时，需要输入访问密码才能进行写入；当对应需要操作的区域被杀死加密了以后，就不能进行写入。

注2：R2000读写器主要用于多卡读卡，进行写卡操作是只能启用天线1，且读写器周围较大范围不要有其他标签。

注3：写入非标准12字节数据时，注意修改PC码，详情请参考ISO18000-6C协议。（或咨询我司对接业务经理、技术支持工程师）

- 锁或解锁标签

菜单栏单击标签操作——锁或解锁标签；或者快捷栏单击【锁/解锁】按钮可以进入标签锁定和解锁界面。

标签锁定和解锁：锁定就是对于EPC区、User区进行写入加密；对Reserve(保留区)、kill(灭活区)进行写入和读取加密。密码存放在：Reserve(保留区),地址：2-3的Access区内，一般默认为：00 00 00 00。

举例说明【锁定】的操作步骤：

1、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)

2、	在【操作区域】下拉框选取需要具体区域，初设为：ECP区

3.	在【操作类型】下拉框选取需要执行的具体操作，初设为：解锁。【操作类型】包含：【解锁】解出已被安全锁定的标签读写区域；【永久可写】使标签不可被锁定，可多次重复写入；【安全锁定】锁定标签指定区域，无访问密码不可进行写卡操作；【永不可写】使标签指定区域锁死，不可再次写入，数据固定。

4、	在【访问密码】中输入密码，密码存放在Reserve(保留区)中地址：2-3的Access区中，若没有进行改写，一般默认为：00 00 00 00 。

5、	最后点击【执行】，锁卡成功后，【信息提示栏】显示“标签锁定成功”。

为验证已经成功锁定，可在【标签读写】区，进行验证，步骤如下：

1、	将标签放置在连接好设备的天线正上方，大概：3-5cm处。(保证天线周围没有其他标签)

2、	按下图所示，选取号操作区域并设置好起始位置和长度。

3、	点击【读取】，读取成功后，数据显示在数据框里。然后对数据稍微改动，初设为：E2 00 55 66，再点击【写入】，可试多次点击，【信息提示栏】，也只显示：“标签写入失败”。

4、	当需要对EPC区域进行写入其他数据时，需要先解锁EPC区。

注意：EPC区和User区锁定后，在解锁的情况下，不能被写入，但可以被读取；

Reserve(保留区){kill区+Access区}锁定后，在不输入访问密码的情况下，不能被读取和写入。

- 销毁标签

菜单栏单击标签操作——销毁标签；或者快捷栏单击【销毁】按钮可以进入销毁标签界面。

【销毁标签】：销毁密码存在Reserve(保留区),地址：0-1的Kill区内，默认为：00 00 00 00。在【销毁密码】后的文本框内填入对应密码数据，单击【销毁标签】按钮即可销毁标签。

注：

1、【销毁标签】动作不可逆，请谨慎操作！

2、【销毁标签】时标签摆放和位置参考【读/写标签】内容。

- 读写器参数设置

【读写器参数设置】在菜单栏左起第三个，该菜单拦下包括：【工作模式】、【天线设置】、【频率设置】、【设备编号】等选项。

用户对读写器设备进行的所有参数设置全部写入到主板flash里面，断电重启不会刷新参数。

- 工作模式

菜单栏读写器参数设置——工作模式；或者快捷栏单击【工作模式】按钮可以进入工作模式界面。

我司所有读写器设备均具备以下三种工作模式：主从模式、定时模式、触发模式。一般默认出厂设置为：【定时模式】，【定时模式数据输出接口】根据设备型号默认。如图所示。

【主从模式】：在这种工作方式下，读写器在上位机（电脑）或其它控制器的控制下工作。读写器与控制机之间可通过RS232、RS485或以太网接口中的一种进行通信。这种工作方式支持二次开发包所提供的全部功能。

【定时模式】：读写器以一定的周期（可配置）自动读卡，读到的数据通过指定的通信口输出。【定时模式数据输出接口】可以选择在定时模式下读取到的数据信息通过哪种方式传输到上位机（电脑），一般默认为设备型号对应通道，包括【RJ45网口】、【串口】、【RS485】、【WiFi】、【2.4G】等。该方式对标签的操作为只读。当设置好所需参数时，点击【设置】，设置成功后，会有提示信息。为验证设置成功，可选定另外一种工作模式后，再点击【读取】，看是否显示为自己所需设定的工作模式，若不是，则重新再设置一次。

【触发模式】：该模式须外接红外、光电闸或者类似的通断开关外设，当触发输入端口上输入高电平时，读写器开始周期性的读卡，一段时间后自动关闭。在【触发延时】，输入延时时间；在【触发模式报警时间】设置触发之后继电器自动闭合时长。当设置好所需参数时，点击【设置】，设置成功后，会显示：工作模式参数设置成功。为验证设置成功，可选定另外一种工作模式后，再点击【读取】，看是否显示为自己所需设定的工作模式，若不是，则重新再设置一次。

【相邻判别】：当设置了相邻别的时间（1-255可设，单位秒）后，该时间内，相同的标签号，不管被读取到多少次，也只往电脑(上位机)上传一次。

注：具体接线端子线序或者针脚定义请参考对应读写设备规格说明书。

- 天线参数设置

菜单栏读写器参数设置——天线设置，或单击快捷栏【天线】按钮可以进入天线设置界面。

R2000读写器设备目前已有4通道、8通道、16通道、32通道四种。由于天线通道数量的差异，4通道独立一个配置页面，8、16、32公用一个界面。进入界面时Demo软件会自主识别当前读写器的通道数量。如果没有自动进入相关页面请自行选择页面进入。

多通道天线工作方式为轮询方式，同一时间有且仅有一个天线在工作，选择天线通道时需要根据实际接线来进行配置。

【读取】：读取设备当前天线配置，验证端口配置是否正确。

【设置】：将用户选择的天线端口号写入读写器设备。

【工作时长】：单个天线一次寻卡持续时长，时间单位毫秒（ms）。例如：设置工作时长为500ms，配置天线通达4个，那么一次轮询寻卡的时长就是2秒（s）。如果是8通道那就是4秒（s）。

【功率】：调整设备发射功率强度的参数，R2000设备功率参数0-33以1步进可调。出厂默认参数30，非特殊情况建议设置33功率。

【检测天线状态】：点击之后发送天线检测指令到读写器，读写器进行轮询天线侦测，判断哪些通道上有天线存在。

- 频率设置：

【频率】：频率是读写器天线对外发射信号波的频率，不同国家和地区有不同的频段区间。例如：美洲标准（902.00-928.00MHz）、欧洲标准（866.00-867.50MHz）等。我司标准读写器设备目前支持美标及欧标两种标准。

频率设置有【跳频】和【定频】这两种：

【跳频】：设置该模式后，读写器在发送读取标签信号的时候，有序地在多个频点上循环跳动；

【定频】：设置该模式后，读写器在发送读取标签信号的时候，只在设定的单个频点上发送信号。

【频率区域】：选择频率标准，参数一般默认为美标，未经许可不可随意修改。

【频率模式】：选择“跳频/定频”两种不同的频率运行模式。

【默认】：将频率重置为我司默认标准配置，需要点击【设置】才能将数据写入读写器。

【读取】：读取设备当前频率参数。

【设置】：将当前参数写入读写器设备。

注：频率配置不建议在没有指导情况下进行更改，容易造成读卡效果不理想。

- 设备编号设置：

【设备号】：每台读写器都会有对应的设备号，一般出厂默认设置为：0。设置不同的设备号。方便于对不同设备的数据上传进行区分。设备号为16进制数据0x00-0xFF可配置。

- 其他操作

蜂鸣器声音：“菜单栏其他操作——蜂鸣器声音”或者快捷栏【声音】按钮可以进入蜂鸣器界面。【关闭】直接关闭蜂鸣器声音；【关闭】关闭蜂鸣器声音。

【读取】：读取当前设置参数。

【设置】：将当前参数写入读写器设备。

继电器控制（定制）：“菜单栏其他操作——继电器控制”或者快捷栏【继电器】按钮可以进入I/O操作界面。当设备带有继电器信号输出时，且不受读卡器内部软件控制时，可进行对继电器状态进行控制。

【输入1/2】：为光电输入口控制，配置启用光电输入口。

【输出1/2】：为继电器控制，勾选之后点击【设置】，控制继电器吸合，继电器进入常闭。取消之后点击【设置】，控制继电器端口，继电器进入常闭。

【读取】：读取I/O口当前参数，并显示在界面。读取成功信息显示栏会显示“读取继电器成功”

注：具体设备线序和pin脚定义请参照我司设备规格书。

读卡模式：“菜单栏其他操作——读卡模式”或者快捷栏【读卡模式】按钮可以进入读卡模式设置界面。读卡模式主要控制天线信号参数，微调天线灵敏度和工作状态。

【Session】：设置范围为0-3，默认值为1。

【Q Value】：设置范围为0-15，默认值为6；

【Tag focus】：0为功能关闭，1为功能开启，默认设置为1。

【AB Value】：0为功能关闭，1为功能开启，默认设置为1；

注：如果用户对这些参数不是很熟悉，建议还是保持产品默认设置测试，不用更改相关参数配置。

【读取】：读取当前设备此时的读卡模式设置数据，并显示在读卡模式界面。读取成功信息提示栏会显示读取读卡模式成功。

输出口格式：“菜单栏其他操作——寻卡数据输出口格式”或者快捷栏【输出格式】按钮可以进入数据输出格式设置界面。

【寻卡数据输出格式】是指数据展示栏的数据显示选项。主要参数如下：

【天线号】：勾选后在数据展示栏的读卡通道/天线号，默认为勾选。代表当前标签所在天线端口。

【RSSI】：勾选后在数据展示栏显示RSSI天线检测值，默认为勾选。

【设备编号】：勾选后在数据展示栏显示设备号，默认为不勾选，即不显示。

【通道门进出方向】：勾选后在数据展示栏显示当前标签被识别到时触发的是几号红外或光电开关。该功能需要配合光电开关等外设。

出厂设置：“菜单栏其他操作——恢复出厂设置”或者快捷栏【出厂设置】按钮可以进入恢复出厂设置界面。在不熟悉操作的时候进行了设置，出现了读卡或者是其他异常的时候，可以使用该功能将读写器参数恢复成出厂参数。

- 通信参数设置

“菜单栏通信参数设置——网络参数设置”或者快捷栏【网络参数】按钮可以进入网络参数设置界面。

详情参考第三条——软件连接的第二条网口。

- 语言设置

菜单栏选择语言设置，可以切换软件中英文版本。同时开发包Demo文件夹下，使用文本文档（TXT）打开Config.ini文件。将参数tagType = 0修改为tagType = 1，也可以修改软件语言。

注意：切换后【信息提示栏】会显示“Please close reopen”，此时请关闭Demo软件，重新启动，软件将进入英文界面。